PENGENDALIAN MEKANIKAL

Definisi

Pengendalian mekanikal ialah penggunaan sebarang peralatan berkuasa  hidrolik, numatik, elektrik atau mekanikal untuk menggerak, mengangkat, mengalih dan memindahkan beban/ barangan termasuk beban manusia.

Jenis peralatan

- Lif ,dumbwaiter

- Eskalator,travellator,walkalator

- Kren dan hoist

- Konveyor

- Trak Angsun (Forklift)

Kehendak perundangan

Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ( OSHA  1994)

- Majikan dan orang yang bekerja sendiri

- Pembuatan perkiraan bagi menjamin, keselamatan dan ketiadaan risiko kepada kesihatan berkaitan dengan penggunaan atau pengendalian, penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan.

- Pengilang , perekabentuk, dan pembekal

- Membuat perkiraan, pengujian keatas bahan / loji yang dihasilkan bagi memastikan keselamatan pengguna.

- Pekerja  seksyen 24 (d)

- Mematuhi apa-apa arahan atau langkah mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diperkenalkan oleh majikannya atau orang lain melalui atau dibawah akta ini atau mana-mana peraturan yang di buat di bawahnya.

Akta Kilang Dan Jentera 1967

- Pendaftaran bagi mesin angkat dengan JKKP

- Syarat-syarat

- Kelulusan rekabentuk

- Pemeriksaan dan ujian beban dan kendalian

- Pendaftaran dan pengeluaran Sijil Perakuan Kelayakan (sekiranya lulus ujian)

- Mesin yang memerlukan sijil perakuan kelayakan

- Overhead traveling crane

- Kren Gantri (Grantry Crane)

- Kren Portal (Portal Crane)

- Kren Kontena (Container Crane)

- Sky lifter

- Cherry picker

- Two & Four post lift

- Table Lifter

- Letak kereta mekanikal

Kelebihan pengendalian mekanikal

- Memudahkan kerja.

- Mempercepatkan kerja.

- Mengurangkan risiko ergonomik kepada pengendali.

- Alatan boleh memasuki ruang yang sukar dicapai.

- Mempertingkatkan produktiviti.

- Menjimatkan ruang menyimpan kerana barangan boleh disusun secara pugak (menegak).

Batasan pengendalian mesin

- Memerlukan pengendali yang kompeten (kren, trak angsun).

- Sesetengah alatan pengendali memerlukan Sijil Perakuan Kelayakan (Certificate of Fitness).

- Peralatan perlu diselenggara.

- Meningkatkan kos awalan.

- Peralatan boleh meningkatkan risiko keselamatan dan kesihatan.

Komponen utama bagi alatan mekanikal

- Tali dawai (wire rope)

- Rantai (chain)

- Motor pengangkat

- Berat Pengimbang (counterweight)

Hazard  dan kemalangan berkaitan pengendalian alatan mekanikal

| Mesin | Hazard |
| --- | --- |
| Lif | - Tersepit diantara lif dan dinding (aci) - Tersangkut di dalam bahagian - berputar - Terjatuh dari bumbung lif - Masalah berkaitan ergonomik - Elektrik (Kejutan) - Bagi pekerja senggaraan |
| Konveyor ( penghantar ) | - Terperangkap di antara rol - Tersangkut di dalam bahagian berputar |
| 1. Trak 2. Trak angsun ( fork lift ) | - Dilanggar - Dihempap bebanan - Dihimpit di antara jentera dan objek |
| 1. Kren - Bergerak Berantai - (Crawler Crane) - Bergerak Beroda (Mobile - Crane) - Menara (Tower Crane) - Overhead travelling crane | - Dilanggar - Tersepit - Dihempap bebanan |
| Escalator | - Tersepit - Terjatuh - Bagi penumpang - Terperangkap di antara rol atau - rantai - Masalah berkaitan ergonomik - Elektrik (Kejutan) - Bagi pekerja senggaraan |

Punca hazard

- jenis kecacatan defects yang sering berlaku :

- Tali dawai mengecil

- Tali dawai @ rantai memanjang

- Permukaan rantai haus

- Peralatan mengangkat haus

- Cangkuk rengang

- Brek gagal berfungsi

- Tali dawai putus

- Girder atau struktur melengkung

- Boom membengkok

- Sistem batasan alat gagal berfungsi

- Selak keselamatan (safety latch) bagi cangkuk hilang

- Punca kecacatan :

- Tiada senggaraan

- Lebihan bebanan

- Kesilapan rekabentuk jentera dan struktur

- Faktor persekitaran

- Perkakas yang diguna tidak mengikut  standard

- Tiada pemeriksaan berjadual

Jenis kemalangan

- Terperangkap di antara objek

- Contoh : semasa kerja mengangkat beban atau menyenggara bahagian talisawat /rantai alatan.

- Faktor penyebab adalah ruang kerja yang sempit dan tiada pengadang.

- Objek jatuh daripada tempat tinggi

- Tempat kerja yang tidak kemas

- Tiada pengadang pinggir

- Tiada pemasangan jaringan keselamatan

- Kegagalan mekanikal

- Mesin pengangkat  terbalik

- Kesilapan menganggar berat beban

- Tapak kawasan mengangkat lembut

- Teknik mengangkat yang salah

- Keadaan muka bumi yang tidak sesuai

- Boom / struktur kren patah / tumbang

- Lebihan ringan

- Penggunaan boom yang telah rosak

- Kesilapan reka bentuk

- Pemasangan yang tidak mengikut prosedur

- Berlanggar dengan objek

- Keadaan persekitaran yang sempit, kurang pengcahayaan dan lantai licin.

- Kegagalan mekanikal kenderaan ( sistem brek )

- Kesilapan operator

- Beban muatan yang tidak sesuai.

- Mesin pengangkat terhempas

- Kesilapan reka bentuk

- Lebihan bebanan

- Struktur bagunan yang tidak kukuh

- Kegagalan system mekanikal

- Pemasangan yang tidak sempurna

- Renjatan elektrik

- Tersentuh dengan arus elektrik

- Alatan elektrik rosak atau di ubah suai

- Tiada pembumian

- Tiada peranti perlindungan

Perancangan keselamatan

- Langkah

- Kenalpasti hazard yang berkaitan dengan kerja

- Tafsir risiko setiap hazard yang dikenalpasti

- Atur langkah pencegahan dan pengawalan

- Pantau langkah yang dilaksanakan

- Faktor yang perlu diambil kira sebelum dan semasa mengangkat beban

- Jenis beban (pepejal, cecair atau gas)

- Berat beban yang hendak diangkat

- Saiz beban yang hendak diangkat

- Bentuk beban

- Jenis jentera pengangkat

- Kestabilan beban

- Keupayaan mesin pengangkat

- Teknik dan prosedur mengangkat

- Keadaan persekitaran

- Laluan bagi aktiviti mengangkat

Cara pencegahan dan pengawalan hazard

- Menjalankan pemeriksaan berkala ke atas jentera dan komponennya

- Mengadakan rancangan senggaraan berjadual bagi jentera pengangkat

- Menyediakan prosedur kerja selamat (safe operating procedure) bagi aktiviti pengendalian

- Pilih pekerja yang sesuai dan kompeten

- Beri latihan kepada pekerja yang dipilih

- Pilih dan guna jentera pengendali yang sesuai dan selamat

- Selia kerja yang dijalankan

- Pagar kawasan  kerja

- Papar papan tanda amaran (larangan bagi memberitahu pekerja lain berkenaan hazard di kawasan kendalian)

- Pasang peranti keselamatan (safety device) pada jentera

- Gunakan sistem komunikasi yang efektif